1 слайд

«На этом слайде представлена структура моего доклада — ключевые темы, которые я буду последовательно разбирать.

Сначала я кратко расскажу о видах стилусов, чтобы понять, какие технологии лежат в основе цифрового рисования.

Далее перейду к датчикам давления — это один из самых важных параметров, который влияет на то, как формируется мазок и насколько он чувствителен к нажатию.

После этого рассмотрю способы передачи данных от стилуса к устройству, в частности стандарт HID и различия между USB и Bluetooth.

Затем я перейду к вычислительной части — как данные обрабатываются на уровне процессора, включая использование SIMD-инструкций для ускорения работы с пикселями.

И в завершение разберу роль GPU — как происходит параллельный рендеринг мазка в реальном времени.

Таким образом, мы пройдем полный путь — от физического взаимодействия пользователя со стилусом до появления изображения на экране.»

2 слайд

«В системах цифрового рисования используются два принципиально разных типа стилусов: пассивные, реализованные на основе технологии электромагнитного резонанса — EMR, и активные стилусы, содержащие собственную электронную составляющую.

Рассмотрим сначала пассивные стилусы. Их ключевая особенность заключается в отсутствии автономного питания. Работа основана на явлении электромагнитной индукции: планшет генерирует переменное электромагнитное поле, а внутри стилуса индуцируется ток в резонансном контуре, состоящем из катушки и конденсатора.

За счёт резонанса происходит эффективный обмен энергией, после чего стилус переизлучает сигнал обратно. Анализируя параметры этого сигнала — амплитуду и фазу — система определяет координаты пера, а также силу нажатия.
Такая архитектура обеспечивает высокую точность, низкую задержку и стабильность сигнала, поскольку отсутствуют потери, связанные с передачей данных по радиоканалу или цифровой обработкой внутри стилуса.

Теперь перейдём к активным стилусам, и здесь как раз можно опереться на представленную схему.

На изображении показана типичная внутренняя архитектура активного стилуса. В его конструкции можно выделить несколько ключевых компонентов.

Во-первых, это conductive tip — проводящий наконечник, который взаимодействует с поверхностью экрана и передаёт механическое воздействие внутрь устройства.

Далее расположен датчик давления, который фиксирует силу нажатия. Как правило, это чувствительный элемент, изменяющий свои электрические характеристики при деформации.

Центральную роль играет Pen ASIC — специализированная интегральная схема. Это, по сути, микроконтроллер, который обрабатывает сигналы с датчиков, выполняет их оцифровку через аналого-цифровой преобразователь и формирует цифровые данные.

Эти данные передаются через печатную плату — PCB, которая соединяет все компоненты и обеспечивает их взаимодействие.

Также на схеме видно источник питания — батарея типа AAAA. Именно она обеспечивает автономную работу всей системы, что является ключевым отличием от пассивных решений.

Таким образом, активный стилус самостоятельно измеряет параметры — давление, положение, иногда наклон — и формирует готовые цифровые пакеты данных.

В итоге можно сделать вывод, что фундаментальное различие между пассивными и активными стилусами заключается в распределении обработки сигнала.
В EMR-системах основная обработка выполняется на стороне планшета, тогда как стилус остаётся пассивным элементом.
В активных системах значительная часть обработки переносится внутрь самого стилуса, что и демонстрирует представленная схема его внутреннего устройства.»

Слайд 3

«Одним из ключевых элементов системы цифрового рисования является датчик давления, поскольку именно он отвечает за передачу выразительности мазка и делает взаимодействие со стилусом максимально приближенным к традиционным инструментам.

Основная задача датчика — измерение силы нажатия пера на поверхность. Конструктивно это реализуется с помощью чувствительного элемента, который изменяет свои электрические характеристики при механическом воздействии. Это может быть, например, тензорезистивный или емкостной сенсор, встроенный в наконечник стилуса.

При нажатии происходит деформация этого элемента, в результате чего изменяется сопротивление или емкость, и этот аналоговый сигнал далее поступает на аналого-цифровой преобразователь. После оцифровки он представляется в виде дискретного значения давления.

Современные стилусы поддерживают, как правило, от 4096 уровней давления и выше. Это означает, что сила нажатия квантуется на тысячи градаций, что позволяет очень точно передавать нюансы движения руки пользователя.

Кроме того, важным параметром является частота опроса датчика, которая обычно составляет от 200 до 300 Гц. Это означает, что система считывает данные о положении и давлении до 300 раз в секунду.
Высокая частота критически важна для минимизации задержки и обеспечения плавности линии, особенно при быстрых движениях.

Теперь обратим внимание на изображение. На нём показан процесс рисования линии с постепенным изменением давления. Видно, что в начале линия тонкая, затем она утолщается по мере увеличения силы нажатия, и в конце снова становится тоньше.
Также можно заметить изменение плотности штриха — это связано с тем, что давление влияет не только на геометрию линии, но и на её прозрачность и насыщенность.

Таким образом, данные с датчика давления напрямую используются графическим приложением для модификации параметров кисти. В частности, давление может влиять на:

- толщину линии,

- уровень прозрачности,

- текстурные характеристики мазка,

- а также динамику распределения краски вдоль траектории движения.

С технической точки зрения это означает, что каждое значение давления участвует в вычислении итогового цвета пикселя при рендеринге.

В результате именно датчик давления является тем компонентом, который связывает физическое усилие пользователя с цифровым представлением изображения, обеспечивая естественность и выразительность цифрового рисования.»

Слайд 4

«На данном этапе важно понять, каким образом данные от стилуса передаются в систему. Для этого используется стандарт HID — Human Interface Device.

HID — это универсальный протокол взаимодействия устройств ввода с операционной системой. Он определяет не только способ передачи данных, но и их структуру, формат.
Этот стандарт широко применяется для различных устройств ввода, таких как клавиатуры, мыши, сенсорные панели и, в том числе, стилусы.

Ключевая особенность HID заключается в том, что устройство описывает себя с помощью так называемого дескриптора отчётов — Report Descriptor. В этом дескрипторе указывается, какие именно данные устройство будет передавать: координаты, давление, наклон, состояние кнопок и их диапазоны значений.

На изображении представлен пример работы HID на уровне протокола. Здесь можно увидеть два режима: Boot Protocol Mode и Report Protocol Mode.

Boot Protocol Mode — это упрощённый режим, который используется для базовой совместимости, например, на этапе загрузки системы. В этом режиме данные передаются в фиксированном формате, без сложных структур.

Основной рабочий режим — это Report Protocol Mode. В нём устройство передаёт данные в виде структурированных HID-отчётов, формат которых определяется дескриптором. Именно этот режим используется для стилусов, поскольку он позволяет передавать расширенные параметры, такие как давление и наклон.

Каждый HID-отчёт представляет собой бинарный пакет, содержащий набор полей. Например, для стилуса это могут быть координаты X и Y, значение давления, угол наклона и состояние кнопок. Эти данные кодируются в компактном виде и передаются с высокой частотой — обычно порядка 100–300 раз в секунду.

В зависимости от интерфейса, передача может осуществляться либо через USB, либо через Bluetooth. В случае Bluetooth используется профиль HID over GATT, где данные передаются как характеристики GATT-сервиса.

После получения этих данных операционная система, используя встроенные драйверы, интерпретирует HID-отчёты и преобразует их в события ввода, которые затем поступают в приложения. При этом обеспечивается унификация: независимо от производителя устройства, приложения работают с единым интерфейсом ввода.

Таким образом, стандарт HID играет ключевую роль в архитектуре цифрового рисования. Он обеспечивает абстракцию между аппаратным уровнем и программным обеспечением, позволяя передавать сложные параметры ввода, такие как давление и наклон, в стандартизированном и эффективном виде.»

Слайд 5

На данном слайде показана архитектура работы HID-устройства — устройства человеко-машинного интерфейса, например клавиатуры, мыши или стилуса.

Слева изображён Report Host — это хост, например компьютер или смартфон, который принимает данные от устройства. Он использует так называемый Scan Parameters Profile, чтобы управлять параметрами соединения, например частотой сканирования или энергопотреблением.

Справа находится само HID Device, внутри которого реализовано несколько сервисов.
Ключевым является HID Service — именно он отвечает за передачу пользовательских данных, таких как нажатия клавиш или движения мыши. Эти данные передаются в виде отчётов — input reports, output reports и feature reports.

Также устройство может содержать дополнительные сервисы. Например, Battery Service позволяет передавать информацию о заряде устройства, а Device Information Service — сведения о производителе, версии устройства и других характеристиках.

Отдельно выделен Scan Parameters Service, который помогает оптимизировать энергопотребление и взаимодействие с хостом, особенно в Bluetooth-устройствах. Кроме того, могут присутствовать и другие необязательные сервисы, расширяющие функциональность устройства.

Важно понимать, что HID изначально появился в USB, чтобы стандартизировать взаимодействие периферийных устройств с компьютером. Позже этот же протокол был адаптирован для Bluetooth, чтобы сохранить совместимость и принцип plug-and-play.

Теперь сравним два способа подключения HID-устройств: USB и Bluetooth.

USB обеспечивает минимальную задержку и высокую стабильность. Например, при высокой частоте опроса задержка может составлять всего 1–4 миллисекунды, а передача данных происходит практически без колебаний. 
Это делает USB идеальным для задач, где важна точность и скорость — например, в играх или при работе с графикой.

Bluetooth, в свою очередь, даёт мобильность и удобство — отсутствие проводов и возможность подключения к разным устройствам. Однако за это приходится платить увеличенной задержкой. В зависимости от условий она может быть выше и менее стабильной из-за помех и особенностей беспроводной передачи.

Тем не менее, современные Bluetooth HID-устройства используют оптимизированные профили, такие как HID over GATT, что позволяет снизить задержку и энергопотребление, сохраняя удобство использования.

Слайд 6

На этом слайде рассматривается технология SIMD, что расшифровывается как Single Instruction Multiple Data — одна инструкция, множество данных.

Это один из ключевых подходов к ускорению вычислений, особенно в задачах обработки изображений и графики.

Суть SIMD заключается в том, что процессор выполняет одну и ту же операцию сразу над несколькими данными.
Вместо того чтобы обрабатывать каждый пиксель изображения по отдельности, как в обычном последовательном коде, SIMD позволяет обрабатывать сразу группу пикселей за одну инструкцию.

Например, если у нас есть изображение, и нужно изменить яркость, без SIMD мы бы проходили по каждому пикселю по очереди.
С SIMD можно взять сразу 4, 8 или даже 16 пикселей и применить к ним одну и ту же операцию одновременно.

Это особенно важно в графике, потому что изображения состоят из огромного количества пикселей, и такие операции повторяются миллионы раз.

Для реализации SIMD используются специальные наборы инструкций процессора.
Наиболее известные из них — это AVX и AVX-512 на процессорах x86, а также NEON на ARM-устройствах, например смартфонах.

Эти инструкции позволяют работать с векторными регистрами — то есть с массивами данных внутри процессора, а не с отдельными значениями.

SIMD активно применяется в различных задачах обработки изображений.
Во-первых, это смешивание цветов, когда нужно объединить два изображения или наложить один слой на другой.
Во-вторых, это прозрачность, или альфа-композиция, где рассчитывается итоговый цвет с учётом прозрачности пикселей.
Также SIMD используется для фильтров — например, размытия, повышения резкости или цветокоррекции.

Все эти операции требуют большого количества однотипных вычислений, и именно здесь SIMD даёт максимальный выигрыш.

Теперь обратим внимание на изображение на слайде.
На нём показано сравнение производительности между обычной последовательной обработкой и SIMD.

График демонстрирует, как с увеличением объёма данных преимущество SIMD становится всё более заметным. Линия SIMD растёт значительно быстрее, чем у скалярного подхода, что означает гораздо более высокую производительность.

Это связано с тем, что SIMD использует широкие регистры процессора и обрабатывает данные параллельно, снижая количество необходимых инструкций.

В реальных задачах ускорение может достигать до 20 раз по сравнению с обычным кодом — особенно в задачах обработки изображений и видео.

Однако важно понимать, что SIMD требует:

- правильного выравнивания данных в памяти,

- использования специальных инструкций или компиляторных оптимизаций,

- а иногда и ручной оптимизации кода.

Несмотря на это, современные библиотеки и компиляторы всё чаще автоматически используют SIMD, что делает эту технологию доступной даже без глубокого низкоуровневого программирования.

Таким образом, SIMD — это ключевой инструмент для высокопроизводительных вычислений, особенно в графике, мультимедиа и научных задачах, где важно быстро обрабатывать большие объёмы однотипных данных.

Слайд 7

На этом слайде показано, почему для обработки графики используется GPU — графический процессор — и почему одного CPU уже недостаточно.

Начнём с главной идеи:
GPU способен обрабатывать тысячи потоков одновременно.

В отличие от CPU, который оптимизирован под выполнение сложных последовательных задач, GPU изначально создавался для работы с графикой — то есть с огромным количеством однотипных операций.

Каждый поток на GPU можно представить как отдельную «нить», которая обрабатывает один пиксель.
То есть если у нас есть изображение, GPU может одновременно работать сразу с тысячами пикселей.

Посмотрите на картинку:
слева — исходные линии, справа — уже обработанное изображение с толщиной и закрашиванием.

Чтобы получить такой результат, нужно выполнить множество операций:
рассчитать форму мазка, толщину линии, наложение, сглаживание.

И всё это — для каждого пикселя.

Теперь представим, что пользователь рисует на экране.
В реальном времени нужно обрабатывать тысячи пикселей и делать это десятки раз в секунду, чтобы изображение выглядело плавным.

Если использовать только CPU, даже с применением SIMD, возникают ограничения.
SIMD позволяет обрабатывать несколько данных за раз, но это всё равно десятки элементов, а не тысячи.

В результате CPU становится узким местом — он просто не успевает обрабатывать такой объём данных с нужной скоростью.

Архитектура GPU решает эту проблему за счёт массового параллелизма.
Вместо нескольких мощных ядер, как у CPU, GPU содержит сотни и тысячи более простых ядер, которые могут выполнять одну и ту же инструкцию параллельно.

Это идеально подходит для графики, где одна и та же операция повторяется для каждого пикселя.

Кроме того, современные GPU используют модель вычислений, близкую к SIMD, но в гораздо более масштабном виде — это часто называют SIMT, то есть Single Instruction Multiple Threads.

Таким образом, GPU позволяет:
обрабатывать тысячи пикселей одновременно,
обеспечивать плавную отрисовку в реальном времени,
и значительно ускорять такие задачи, как рисование, фильтрация и обработка изображений.

Именно поэтому в современных графических приложениях и редакторах основная нагрузка переносится на GPU, а CPU используется скорее для управления и логики.

Слайд 8

«На этом слайде представлена полная схема прохождения данных — от физического действия пользователя до появления мазка на экране.

Всё начинается со стилуса.
Когда пользователь нажимает на поверхность, срабатывают датчики — фиксируются координаты, давление и, в некоторых случаях, наклон пера.

Далее происходит первичная обработка сигнала.
В случае EMR-систем она выполняется на стороне планшета, а в активных стилусах — внутри самого устройства с помощью встроенной электроники.

После этого данные формируются в стандартизированный формат — HID-отчёты.
На этом этапе информация упаковывается в структурированные бинарные данные, содержащие координаты, давление и другие параметры.

Затем данные передаются на устройство — либо через USB, либо через Bluetooth.
Этот этап влияет на задержку и стабильность передачи.

Далее данные поступают в операционную систему, где драйверы интерпретируют HID-отчёты и преобразуют их в события ввода, понятные приложениям.

После этого начинается вычислительный этап.
Сначала данные обрабатываются на CPU, где могут использоваться SIMD-инструкции для ускорения операций с пикселями.

Однако основной объём работы выполняется на GPU.
Именно GPU обеспечивает массовый параллелизм и позволяет обрабатывать тысячи пикселей одновременно, выполняя рендеринг мазка в реальном времени.

В результате всех этих этапов на экране появляется итоговое изображение — мазок, который визуально соответствует движению руки пользователя.

Таким образом, даже простое действие — проведение линии — на самом деле проходит через сложную многоуровневую систему обработки.»

Слайд 9

«Подводя итог, можно сказать, что цифровое рисование — это не просто взаимодействие пользователя с экраном, а сложная многоуровневая система.

Качество итогового изображения зависит сразу от нескольких факторов.
Во-первых, от точности датчиков стилуса — насколько корректно измеряются давление, положение и другие параметры.

Во-вторых, от способа передачи данных — поскольку задержки и стабильность напрямую влияют на ощущение от рисования.

Далее важную роль играет вычислительная часть.
CPU с использованием SIMD-инструкций позволяет ускорить базовые операции обработки данных, однако его возможностей недостаточно для задач реального времени при больших объёмах графики.

Именно поэтому ключевую роль играет GPU, который обеспечивает массовый параллелизм и позволяет выполнять рендеринг тысяч пикселей одновременно.

Таким образом, современная система цифрового рисования — это результат совместной работы аппаратных и программных компонентов, где каждый этап вносит вклад в итоговое качество.

И главный вывод заключается в том, что для достижения плавного, точного и реалистичного рисования необходимо балансировать между точностью датчиков, эффективностью передачи данных и производительностью вычислений.»